警务室建设采购参数

一、警务室主门头（60㎡ | 预算27,150元）

1. 钢制框架施工

- 工程量：60㎡

- 工艺要求：

  - 主龙骨采用40×40mm国标镀锌方管（壁厚≥2.0mm），网格密度≤600mm×600mm；

  - 焊接点打磨后涂刷防锈漆两遍+氟碳面漆。

2. 铝塑板饰面

- 工程量：60㎡

- 材料标准：

  - 高光24丝蓝色铝塑板（品牌：吉祥/正一），A级防火芯材；

  - 板缝填充白云牌中性硅酮密封胶，耐候温度-40℃~80℃。

3. 户外发光字

- 工程量：约60字（含"警务室"标识及辅助文字）

- 技术参数：

  - 单字尺寸40×50cm，5mm亚克力面板（透光率≥92%）；

  - 304不锈钢围边（厚度≥1.2mm），内置防水LED模组（12W/字，色温6000K±200K）；

  - 预埋碳钢加强筋支架，抗风压能力≥1.5kN/㎡。

二、警务室侧门头（5.4㎡ | 预算4,916元）

1. 钢架基层

- 工程量：5.4㎡

- 主材规格：30×30mm镀锌方管龙骨（壁厚≥1.5mm），纵向间距≤400mm。

2. 标识系统

- 工程量：国徽标牌1块（60×45cm）+ PVC竖牌匾1组

- 技术参数：

  - 国徽：铁质烤漆工艺，表面UV抗紫外线膜覆盖（色差ΔE≤1.5）；

  - 竖牌匾：PVC雕刻字（厚度≥30mm），内置钢制龙骨抗变形。

3. 密封处理

- 工程量：延米×6m

- 工艺要求：边缘采用道康宁791中性硅酮胶密封，防水等级达IPX4。

三、警务室文化墙（30㎡ | 预算14,400元）

1. PVC贴面工程

- 工程量：腰线贴10㎡ + 宣传栏20㎡

- 材料标准：

  - 户外级PVC基材（厚度≥0.5mm），表面水晶覆膜处理（硬度≥3H）；

  - UV喷绘分辨率≥1440dpi，图案色彩偏差率≤3%。

2. 立体浮雕工艺

- 工程量：文字/图标区域5㎡

- 工艺要求：浮雕凹凸高度≥1.5mm，激光切割边缘（毛刺≤0.1mm）。

3. 基面处理

- 工程量：30㎡

- 验收标准：基面平整度误差≤2mm/㎡，环保胶粘剂甲醛释放量≤0.1mg/m³。

四、警务室装饰工程（预算28,360元）

1. 轻钢龙骨隔断

- 工程量：21.6㎡

- 主材规格：

  - 75系列轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），双向间距≤400mm；

  - 双面封12mm防火石膏板，空腔填充岩棉（密度≥80kg/m³）。

2. 乳胶漆涂装

- 工程量：白色280㎡ + 蓝色120㎡

- 技术参数：

  - 立邦净味全效白色漆打底，面漆为指定潘通蓝（色号19-4053）；

  - 涂刷≥2遍，成膜后耐擦洗≥10,000次，遮盖力≥98%。

3. 储物系统

- 工程量：储物柜2套（含安装）

- 结构要求：

  - 钢制框架（壁厚≥1.0mm），静电粉末喷涂防锈；

  - 层板静载承重≥50kg，抗冲击等级IK08。

五、其他配套工程（预算1,200元）

1. 垃圾清运

- 工程量：3车次（1吨/车）

- 执行标准：建筑垃圾袋装化，每日收工前清运至校外市政指定堆场。

2. 成品保护

- 防护范围：主门头发光字（60㎡）及标牌（5.4㎡）

- 措施要求：全覆盖防撞气泡膜（厚度≥30mm），防护持续至竣工验收。

3. 场地清洁

- 验收指标：白手套擦拭无尘渍，室内甲醛浓度≤0.08mg/m³（GB/T 18883标准）。

六、验收与质保条款

- 结构安全验收

  - 垂直度检测：激光水平仪测量误差≤3mm/2m高度；

  - 隔声性能：500Hz声源环境下隔音≥35dB。

- 功能性验收

  - 发光系统：连续点亮72小时无故障，照度值≥350lx（距光源1m处）；

  - 色差控制：潘通色卡比对+色差仪检测（ΔE≤1.5）。

- 质量保证期

  - 主体结构：5年（参照GB50210-2018）；

  - 发光标识：3年；

  - 涂装工程：2年。

注：所有材料进场时需提供第三方检测报告（含防火等级、环保认证），中标单位须在签约后3日内提交材料小样（铝塑板20×20cm、乳胶漆色卡、PVC字块等）供校方封存。